Williams Technical

Αναλυτική Τεχνική Παρουσίαση του Williams FW48

Η νέα εποχή των κανονισμών 2026 σηματοδότησε δραστικές αλλαγές στην αεροδυναμική, στο βάρος και στα υβριδικά συστήματα. Η Williams ακολούθησε τη φιλοσοφία της σειράς FW47 αλλά προσπάθησε να προσαρμοστεί στα ραγδαία εξελισσόμενα δεδομένα. Ακολουθεί μια τεχνική ανασκόπηση, εμπνευσμένη από τα αναλυτικά άρθρα του F1 Stories για το FW47 (2024–2025).

1. Μονοκόκ και Βάρος

Το FW48 βασίζεται σε μονοκόκ ανθρακονημάτων με ενισχυμένους κυψελωτούς πυρήνες από Kevlar. Η δομή ενσωματώνει σημεία ανάρτησης και τη βάση της Halo ώστε να διατηρείται υψηλή ακαμψία, ενώ το βάρος επιτρέπεται να τοποθετείται στρατηγικά μέσω πρόσθετων βαρων. Σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές, το αυτοκίνητο ζυγίζει 772,4 kg (με τον οδηγό), δηλαδή μόλις 4,4 kg πάνω από το νέο όριο των 768 kg. Η Williams όμως αντιμετώπισε προβλήματα υπερβάλλοντος βάρους μετά από αποτυχημένα τεστ σύγκρουσης. Δημοσιεύματα έκαναν λόγο για υπέρβαση έως και 20 kg που μπορούσε να κοστίσει ~1 s στον γύρο. Ο James Vowles παραδέχτηκε ότι το σασί χρειάστηκε ενισχύσεις, ενώ οι λύσεις για μείωση βάρους θα εφαρμοστούν προοδευτικά εξαιτίας του ορίου κόστους. Τα 2026 μονοθέσια έχουν κοντύτερο μεταξόνιο (200 mm μικρότερο) και στενότερο δάπεδο, γεγονός που συμπιέζει τον χώρο για εξαρτήματα και απαιτεί έξυπνη σχεδίαση.

2. Σχεδίαση Μύτης και Αεροδυναμική Οροφής

Οι νέοι κανονισμοί απλοποίησαν τα αεροδυναμικά στοιχεία και εισήγαγαν ενεργές πτέρυγες. Το μπροστινό αεροδυναμικό σύνολο του FW48 διαθέτει πιο κοντή μύτη με τετραπλό στοιχείο και διαχωρισμένους «bargeboards» που κατευθύνουν τη ροή προς το εσωτερικό της πτέρυγας, αντί να εκτρέπουν τον αέρα προς τα έξω όπως παλιότερα. Η ενεργή εμπρόσθια πτέρυγα διαθέτει δύο θέσεις: Straight Mode για ελάχιστο drag στην ευθεία και Corner Mode για μέγιστη κάθετη δύναμη στις στροφές. Στο πίσω μέρος, η πτέρυγα και το beam wing συντονίζονται με το σύστημα διαχείρισης ισχύος (Boost/Overtake) ώστε να μειώνεται η αεροδυναμική αντίσταση κατά το recharge και να αυξάνεται όταν ο οδηγός ζητά επιπλέον ισχύ.

Εικόνα 1: Σχέδιο πρόσοψης του FW48, όπου φαίνεται η μικρότερη μύτη, το σύστημα ενεργής πτέρυγας και οι κεκλιμένοι βραχίονες της ανάρτησης (pull‑rod).

3. Πλευρικά τοιχώματα & Δάπεδο

Οι κανονισμοί 2026 περιορίζουν το πλάτος του δαπέδου κατά 100 mm και απαγορεύουν τα βαθιά ground‑effect τούνελ, ώστε να μειωθεί η ευαισθησία σε «βρώμικο αέρα». Το FW48 χρησιμοποιεί πλαϊνούς αεραγωγούς με σχήμα καμπάνα και σχετικά μικρές εισαγωγές για να τροφοδοτούν το ψυκτικό σύστημα του κινητήρα της Mercedes M17. Εσωτερικά, τρεις κύκλοι ψύξης (κινητήρα, υβριδικών και κιβωτίου) κατευθύνονται προς το πίσω μέρος μέσω λεπτών καναλιών. Η ομάδα υιοθέτησε θερμικές ζώνες και θερμομονωτικές επενδύσεις (nano‑ceramic heat shields) για περιορισμό της θερμικής διαφυγής, όπως είχε δοκιμάσει στο FW47 κοντα στο τέλος της σεζόν.

Το δάπεδο είναι επίπεδο με μικρές καμπύλες και χρησιμοποιεί ενεργά στοιχεία (flaps) που αυξάνουν την κάθετη δύναμη στις στροφές ενώ επιτρέπουν χαμηλό drag στις ευθείες. Τα πλαϊνά ανοίγματα λειτουργούν ως κουρτίνες αέρα για τη διαχείριση των στροβιλισμών. Η απλούστερη μορφή του δαπέδου επιβάλλει υψηλότερη απόσταση από το έδαφος, οπότε η Williams κατεύθυνε σημαντικό μέρος της κάθετης δύναμης προς τα πτερύγια και το διαχύτη.

4. Μηχανική Πλατφόρμα: Ανάρτηση και Ρύθμιση

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του FW48 είναι η επιλογή pull‑rod ανάρτησης εμπρός και push‑rod πίσω. Πρόκειται για τη μοναδική επιλογή συνδυασμού ανάμεσα στις ομάδες· οι περισσότερες επέλεξαν push‑rod και στα δύο άκρα. Η τεχνική έκθεση της ομάδας επιβεβαιώνει ότι η εμπρόσθια ανάρτηση είναι pull‑rod με διπλούς παραλληλόγραμμους βραχίονες, ενώ πίσω η Williams διατηρεί push‑rod με πολλαπλούς βραχίονες. Ο σχεδιασμός αυτός επιτρέπει χαμηλή τοποθέτηση των αμορτισέρ μπροστά ώστε να μειώνεται το κέντρο βάρους και να ελευθερώνεται ο χώρος για τα ενεργά αεροδυναμικά στοιχεία.

Η ανάρτηση είναι πλήρως ρυθμιζόμενη με μηχανισμούς camber/toe που επιτρέπουν διαφορετικές παραμετροποιήσεις για κάθε πίστα, όπως είχαμε δει στο FW47 με χαρτογράφηση γωνιών τροχών για διαχείριση θερμοκρασίας ελαστικών. Το FW48 εκμεταλλεύεται το μειωμένο μεταξόνιο για καλύτερη ευελιξία στις αργές στροφές, αλλά διατηρεί το ρυθμιζόμενο μεταξόνιο μέσω μπαλαστ (βάρους). Ο Vowles σημείωσε ότι το εμπρόσθιο wishbone είναι «ελαφρώς διαφορετικό» από το συνηθισμένο, δίνοντας αεροδυναμικά οφέλη αλλά αποφεύγοντας τα ριζοσπαστικά σχέδια άλλων ομάδων.

5. Η Καρδιά του FW48 – Κινητήρας και Υβριδικό Σύστημα

Ο Mercedes M17 E Performance παραμένει η καρδιά του μονοθεσίου. Διαθέτει τουρμπο 1,6 L V6 με πλήρως ενσωματωμένη μπαταρία 4 MJ και MGU‑K ισχύος 350 kW (τριπλάσια ισχύς από το 2025). Η MGU‑H έχει καταργηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς 2026, οπότε η Williams έπρεπε να βελτιστοποιήσει την ανάκτηση ενέργειας μέσω του MGU‑K, το οποίο συλλέγει ενέργεια όχι μόνο κατά το φρενάρισμα αλλά και στο «coasting» και στο «super clipping» στο τέλος των ευθειών. Η ηλεκτρική ισχύς αποτελεί περίπου το 50 % της συνολικής απόδοσης, επιτρέποντας στους οδηγούς να χρησιμοποιούν Boost και Overtake Mode για σύντομες αυξήσεις ισχύος ή για επιπλέον ανάκτηση όταν βρίσκονται εντός ενός δευτερολέπτου από προπορευόμενο μονοθέσιο.

Η Williams αντιμετώπισε περιορισμένο χρόνο δοκιμών. Το αυτοκίνητο παρουσιάστηκε καθυστερημένα και έχασε την κλειστή δοκιμή στη Βαρκελώνη, κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση σε „κινηματογράφηση“ στο Silverstone. Κατά την εποχή, η ομάδα διεξήγαγε εκτεταμένες προσομοιώσεις («Virtual Track Testing») για να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του συστήματος ψύξης και των υβριδικών κυκλωμάτων. Το κυρίως ψυκτικό σύστημα χρησιμοποιεί τρία κυκλώματα (κινητήρα, υβριδικών/μπαταρίας και υδραυλικού συστήματος), με ενσωματωμένα ψυγεία στο μονοκόκ και στο κάλυμμα κινητήρα, όπως και στο FW47.

6. Μετάδοση, Κιβώτιο & Υβριδικά Συστήματα

Το FW48 διαθέτει 8‑τάχυτο σειριακό κιβώτιο με γρήγορη αλλαγή και ελαφρύ περίβλημα ανθρακονημάτων, όπως στο Mercedes W17. Η Williams χρησιμοποιεί το πίσω μέρος (κιβώτιο + ανάρτηση) της Mercedes, ενώ διαχειρίζεται το δικό της εμπρόσθιο υποπλαίσιο. Η μετάδοση είναι σχεδιασμένη ώστε να φιλοξενεί το MGU‑K σε χαμηλή θέση για χαμηλό κέντρο βάρους. Ενσωματώνει επίσης τη νέα μονάδα ελέγχου απόδοσης που διαχειρίζεται τις λειτουργίες Recharge, Boost και Overtake. Η αλλαγή σχέσεων είναι χωρίς διακοπή ροπής και το διαφορικό ελέγχεται ηλεκτρονικά για προσαρμογή της κατανομής ροπής σε έξοδο στροφών.

Η Williams διατηρεί το σύστημα brake‑by‑wire για τους πίσω τροχούς, που συνεργάζεται με το MGU‑K ώστε να ανακτά μέγιστη ενέργεια, ενώ ο οδηγός μπορεί να ρυθμίζει την «μετανάστευση φρεναρίσματος» (brake migration) για βέλτιστη ισορροπία στη φάση της πέδησης. Παρά τα πλεονεκτήματα, το υπερβολικό βάρος επηρεάζει τη δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας καθώς αυξάνει τον ρυθμό αδρανειακής απώλειας.

7. Φρένα, Ελαστικά & Κατανομή Βάρους

Όπως και οι προκάτοχοι, το FW48 χρησιμοποιεί δίσκους carbon με βελτιωμένη ψύξη, ενώ η ανάρτηση και ο σχεδιασμός του δαπέδου βοηθούν στη διαχείριση θερμότητας των ελαστικών. Οι ρυθμίσεις «camber/toe» και το προσαρμόσιμο βάρος (μπαλαστ) επιτρέπουν αλλαγές στην ισορροπία του αυτοκινήτου στις στροφές. Τα νέα στενότερα ελαστικά (25 mm στενότερα εμπρός, 30 mm στενότερα πίσω) μειώνουν την πλευρική επιφάνεια και απαιτούν προσεκτική διαχείριση θερμοκρασίας.

Η Williams αξιοποιεί χαρτογράφηση μεταφοράς ενέργειας στα ελαστικά, όπως είχε κάνει στο FW47, ώστε ο οδηγός να ρυθμίζει on‑the‑fly την ενέργεια θέρμανσης και να προστατεύει τα Pirelli. Η κατανομή βάρους μεταβάλλεται με τη θέση των συσσωρευτών και μπαλαστ για την εξισορρόπηση της γωνίας κλίσης (yaw) και του βυθίσματος (pitch). Παρά τα περίτεχνα συστήματα, η υπέρβαση βάρους μειώνει την ευελιξία στις ρυθμίσεις και επηρεάζει την κατανομή φορτίου.

8. Εξέλιξη ή Επανάσταση – Η θέση του FW48 στο 2026

Η Williams επιχειρεί να εξελίξει τις ιδέες του FW47 αλλά η μεγάλη αλλαγή των κανονισμών καθιστά το FW48 ένα ημι-επαναστατικό μονοθέσιο. Συγκριτικά με το FW47, οι σημαντικότερες διαφορές είναι:

| Τομέας | FW47 (2025) | FW48 (2026) |
| --- | --- | --- |
| Μονοκόκ | Βελτιστοποιημένο ανθρακονημάτινο με ενσωματωμένα συστήματα, βάρος ~795 kg. | Μικρότερο, ελαφρύτερο μονοκόκ, επίσημο βάρος 772,4 kg αλλά πιθανές ενισχύσεις οδηγούν σε ~20 kg υπέρβαση. |
| Ανάρτηση | Pull‑rod ή push‑rod ανάλογα με το μοντέλο• αυξημένη ρύθμιση κάμπερ/πόδια. | Μοναδικός συνδυασμός pull‑rod εμπρός και push‑rod πίσω που χαμηλώνει το μπροστινό μέρος και ελευθερώνει χώρο για αεροδυναμικά στοιχεία. |
| Αεροδυναμική | Εξηγμένες ground‑effect τούννελ και πολλά στοιχεία πτερύγων, beam wing με μεταβλητά προφίλ. | Απλοποιημένο δάπεδο, ενεργές πτέρυγες (Straight/Corner Mode) και bargeboards που σπρώχνουν τη ροή προς τα μέσα. |
| Υβριδικό σύστημα | MGU‑H + MGU‑K, συνολική ισχύς ~120 kW από την ηλεκτρική μονάδα. | Χωρίς MGU‑H, η MGU‑K αποδίδει 350 kW και καλύπτει ~50 % της ισχύος• επιτρέπει Boost & Overtake modes. |
| Συμβάσεις καυσίμων | 90 kg/h καύσης, περιορισμένη ανάπτυξη με ERS. | Υποχρεωτικά βιώσιμα καύσιμα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα• η ηλεκτρική ισχύς είναι πιο σημαντική και απαιτεί ακριβή διαχείριση ενέργειας. |
| Στάδιο εξέλιξης | Εξαιρετική βελτίωση του FW47 μέσα στο 2025 με αξιοποίηση κάθετους. | Το FW48 καθυστέρησε, έχασε δοκιμές, εμφανίζει προβλήματα βάρους και χρειάζεται σταδιακές αναβαθμίσεις για να προσεγγίσει τους ανταγωνιστές. |

Συμπέρασμα

Η Williams αντιμετωπίζει το 2026 με ένα μονοθέσιο που συνδυάζει καινοτομία και συμβιβασμούς. Ο σχεδιασμός pull‑rod/push‑rod δείχνει διάθεση πειραματισμού, ενώ η χρήση του Mercedes M17 εξασφαλίζει ισχυρή και αξιόπιστη βάση. Οι νέες ενεργές πτέρυγες και το ρυθμιζόμενο υβριδικό σύστημα παρέχουν εργαλεία για μάχη στις ευθείες και στις στροφές. Ωστόσο, το υπέρβαρο σασί και η έλλειψη δοκιμών περιορίζουν την απόδοση• οι πρώτες αναβαθμίσεις θα στοχεύουν στη μείωση βάρους και στην καλύτερη ενσωμάτωση των υβριδικών συστημάτων. Η πορεία του FW48 θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της Williams να υλοποιήσει αυτές τις διορθώσεις εντός του ορίου κόστους και να εκμεταλλευτεί τη νέα ρύθμιση των κανονισμών.

Πηγη : https://formula1-data.com/article/williams-unveils-fw48-2026-f1-livery

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/DWZGhTPmKf_/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/DWZGhTPmKf_/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/DWZGhTPmKf_/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Ein Beitrag geteilt von Atlassian Williams F1 Team (@williamsf1official)</a></p></div></blockquote>

<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>